| Импортные конденсаторы серий CBB-61 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц. Применяются в частности как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре. Выпускаются на напряжения 450 и 630V AC. Являются аналогами отечественных конденсаторов МБГЧ. |  |
| --- | --- |
| Мы поставляем "пусковые" конденсаторы CBB-61 ёмкостью от 1 мкФ до 30 мкФ. При необходимости использовать конденсатор бoльшей ёмкости для мощного электромотора Вы можете соединить несколько конденсаторов параллельно (ёмкости суммируются). Допуск конденсаторов по ёмкости как правило составляет +/- 5%. |  |
| Таблица CBB61. 1uF; 450V; (МБГЧ); 37X14X26. 1uF; 630V; (МБГЧ); 37X14X26. 5uF; 450V; (МБГЧ); 48X21x34. 2uF; 630V; (МБГЧ); 36x16X27. 3uF; 450V; (МБГЧ); 36x16X27. 4uF; 450V; (МБГЧ); 43X18X32. 6uF; 450V; (МБГЧ); 46X18X32. 8uF; 450V; (МБГЧ); 46X18X32. 10uF; 450V; (МБГЧ); 49X23X34. 10uF; 630V; (МБГЧ); 49X23X34. 12UF; 450V; (МБГЧ); 58x25X41. 20uF; 450V; (МБГЧ); 60X28X43. 25uF; 450V; (МБГЧ); 65x35X45. 30uF; 450V; (МБГЧ); 65x35X45. |  |