Технические характеристики приборов индикаторы М478:

Ток полного отклонения - 40мкА-300мкА.

Прибор индикатор М478 используется при температуре окружающего воздуха от -10ºС до +45°С и относительной влажности до 95% (при 25°С).

Ток полного отклонения прибора индикатор М478 зависит от модификации побора и приведен ниже:

| Модификация прибора М478/1 М478/2 М478/3 М478/4 М478/5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток полного отклонения | 40мкА-100мкА | 50мкА-150мкА | 100мкА-200мкА | 150мкА-250мкА | 200мкА-300мкА |

- Основная погрешность - ±5%;

- Внутреннее сопротивление прибора индикатор М478 - 400 Ом.

- Время интеграции индикаторов - 150мс-300мс.

- Длина шкалы - 28мм.

- Прибор индикатор М478 предназначен для работы при любом положении шкалы.

Изменение показаний прибора не превышает ±5% конечного значения шкалы при отклонении температуры окружающего воздуха от 20ºС±5°С (в пределах рабочих температур) на каждые 10 град и под влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м, образованного постоянным током, при самом неблагоприятном направлении поля.

Изменение нулевого положения прибора индикатор М478 под влиянием помещенного вплотную с ним такого же индикатора, до этого находившегося на расстоянии не менее 1м, не превышает 0,5мм.

- Габаритные размеры - 21х18х28мм.

- Масса прибора индикатор М478 - 0,025кг.

- Корпус пыле- и брызгозащищенного исполнения.

- Шкалы прибора индикатор М478 имеют два сектора

- от 0º до 60° - сектор контроля уровня записи;

- от 60º до 80° - сектор контроля напряжения (от 8В до 13В) питания.

Конец 60° первого сектора соответствует максимальному уровню записи магнитофона.

Минимальная вероятность безотказной работы прибора за 20000 часов работы не менее 0,75 при доверительной вероятности 0,8.

Средний срок службы - 6 лет.

Изготовитель гарантирует соответствие качества прибора индикатор М478 требованиям технических условий ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.