## Омметр М372

Омметр М372 предназначен для измерения сопротивления заземляющей проводки, установления факта обрыва ее, а также для обнаружения аварийного напряжения на оборудовании.

- Подвижная часть приборов выполнена на растяжках.

Технические характеристики приборов омметры М372:

- Температура окружающего воздуха - от -30ºС до +40ºС;

- Относительная влажность воздуха - 90% при температуре 30ºС;

- Класс точности прибора - 1,5;

- Омметр М372 позволяет осуществлять измерение сопротивлений до 50 Ом и обнаруживать наличие переменного напряжения от 60В до 380В;

- Измерительный механизм омметра помещен в пластмассовый корпус и закрыт кожухом. Корпус сверху накрыт крышкой. На нем укреплен ремень, служащий для переноски прибора. Подключение прибора омметр М372 к измеряемому объекту производится с помощью специального щупа и струбцины с гибким проводником сопротивления 0,035 Ом;

Прибор имеет две шкалы:

1) отградуированную до 50 Ом с диапазоном измерений от 0,1 Ом до 20 Ом;

2) неградуированную шкалу напряжений с надписью: "наличие напряжений 60В-380В";

- Габариты прибора омметр М372 - 190х135х72мм;

- Масса - 1,3кг.