Таблица 2

| Максимальное рабочее напряжение |  | Диаметр варистора, мм | Импульс (10/1000мкс), Дж | Ceramate | Joyin | Littelfuse GE-MOV | Epcos SIOV-S | Panasonic ERZ- | B.C. Components 2322 | Thomson VE | Thomson VF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средне-квадратичное, В | Постояное, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 14 | 5 | 0,4 | GNR05D180K | JVR5N180K | V18ZA05 | 05K11 | C05DK180 | - | 07M00110K | 05M10180K |
|  |  | 7 | 0,9 | GNR07D180K | JVR7N180K | V18ZA1 | 07K11 | C07DK180 | - | 09M00110K | 07M10180K |
|  |  | 10 | 2,1 | GNR10D180K | JVR10N180K | V18ZA2 | 10K11 | C10DK180 | - | - | - |
|  |  | 14 | 4 | GNR14D180K | JVR14N180K | V18ZA3 | 14K11 | C14DK180 | - | - | - |
| 14 | 18 | 5 | 0,5 | GNR05D220K | JVR5N220K | V22ZA05 | 05K14 | C05DK220 | -592-51406 | 07M00140K | 05M10220K |
|  |  | 7 | 1,1 | GNR07D220K | JVR7N220K | V22ZA1 | 07K14 | C07DK220 | -593-51406 | 09M00140K | 07M10220K |
|  |  | 10 | 2,5 | GNR10D220K | JVR10N220K | V22ZA2 | 10K14 | C10DK220 | -594-51406 | 13M00140K | 10M10220K |
|  |  | 14 | 5 | GNR14D220K | JVR14N220K | V22ZA3 | 14K14 | C14DK220 | -595-51406 | 17M00140K | 14M10220K |
| 17 | 22 | 5 | 0,6 | GNR05D270K | JVR5N270K | V27ZA05 | 05K17 | C05DK270 | -592-51706 | 07M00170K | 05M10270K |
|  |  | 7 | 1,4 | GNR07D270K | JVR7N270K | V27ZA1 | 07K17 | C07DK270 | -593-51706 | 09M00170K | 07M10270K |
|  |  | 10 | 3 | GNR10D270K | JVR10N270K | V27ZA2 | 10K17 | C10DK270 | -594-51706 | 13M00170K | 10M10270K |
|  |  | 14 | 6 | GNR14D270K | JVR14N270K | V27ZA4 | 14K17 | C14DK270 | -595-51706 | 17M00170K | 14M10270K |
| 20 | 26 | 5 | 0,8 | GNR05D330K | JVR5N330K | V33ZA05 | 05K20 | C05DK350 | -592-52006 | 07M00200K | 05M10330K |
|  |  | 7 | 1,7 | GNR07D330K | JVR7N330K | V33ZA1 | 07K20 | C07DK330 | -593-52006 | 09M00200K | 07M10330K |
|  |  | 10 | 4 | GNR10D330K | JVR10N330K | V33ZA2 | 10K20 | C10DK330 | -594-52006 | 13M00200K | 10M10330K |
|  |  | 14 | 7,5 | GNR14D330K | JVR14N330K | V33ZA5 | 14K20 | C14DK330 | -595-52006 | 17M00200K | 14M10330K |
| 52 | 31 | 5 | 0,9 | GNR05D390K | JVR5N390K | V39ZA05 | 05K25 | C05DK390 | -592-52506 | 07M00250K | 05M10390K |
|  |  | 7 | 2,1 | GNR07D390K | JVR7N390K | V39ZA1 | 07K25 | C07DK390 | -593-52506 | 09M00250K | 07M10390K |
|  |  | 10 | 4,6 | GNR10D390K | JVR10N390K | V39ZA3 | 10K25 | C10DK390 | -594-52506 | 13M00250K | 10M10390K |
|  |  | 14 | 8,6 | GNR14D390K | JVR14N390K | V39ZA6 | 14K25 | C14DK390 | -595-52506 | 17M00250K | 14M10390K |
| 30 | 38 | 5 | 1,1 | GNR05D470K | JVR5N470K | V47ZA05 | 05K30 | C05DK470 | -592-53006 | 07M00300K | 05M10470K |
|  |  | 7 | 2,5 | GNR07D470K | JVR7N470K | V47ZA1 | 07K30 | C07DK470 | -593-53006 | 09M00300K | 07M10470K |
|  |  | 10 | 5,5 | GNR10D470K | JVR10N470K | V47ZA3 | 10K30 | C10DK470 | -594-53006 | 13M00300K | 10M10470K |
|  |  | 14 | 10 | GNR14D470K | JVR14N470K | V47ZA7 | 14K30 | C14DK470 | -595-53006 | 17M00300K | 14M10470K |
| 35 | 45 | 5 | 1,3 | GNR05D560K | JVR5N560K | V56ZA05 | 05K35 | C05DK560 | -592-53506 | 07M00350K | 05M10560K |
|  |  | 7 | 3,1 | GNR07D560K | JVR7N560K | V56ZA2 | 07K35 | C07DK560 | -593-53506 | 09M00350K | 07M10560K |
|  |  | 10 | 7 | GNR10D560K | JVR10N560K | V56ZA3 | 10K35 | C10DK560 | -594-53506 | 13M00350K | 10M10560K |
|  |  | 14 | 11 | GNR14D560K | JVR14N560K | V56ZA8 | 14K35 | C14DK560 | -595-53506 | 17M00350K | 14M10560K |
| 40 | 56 | 5 | 1,6 | GNR05D680K | JVR5N680K | V68ZA05 | 05K40 | C05DK680 | -592-54006 | 07M00400K | 05M10680K |
|  |  | 7 | 3,6 | GNR07D680K | JVR7N680K | V68ZA2 | 07K40 | C07DK680 | -593-54006 | 09M00400K | 07M10680K |
|  |  | 10 | 8,2 | GNR10D680K | JVR10N680K | V68ZA3 | 10K40 | C10DK680 | -594-54006 | 13M00400K | 10M10680K |
|  |  | 14 | 14 | GNR14D680K | JVR14N680K | V68ZA10 | 14K40 | C14DK680 | -595-54006 | 17M00400K | 14M10680K |
| 50 | 65 | 5 | 2,5 | GNR05D820K | JVR5N820K | V82ZA05 | 05K50 | C05DK820 | -592-55006 | 07M00500K | 05M10820K |
|  |  | 7 | 5,5 | GNR07D820K | JVR7N820K | V82ZA2 | 07K50 | C07DK820 | -593-55006 | 09M00500K | 07M10820K |
|  |  | 10 | 12 | GNR10D820K | JVR10N820K | V82ZA4 | 10K50 | C10DK820 | -594-55006 | 13M00500K | 10M10820K |
|  |  | 14 | 22 | GNR14D820K | JVR14N820K | V82ZA12 | 14K50 | C14DK820 | -595-55006 | 17M00500K | 14M10820K |
|  |  | 20 | 38 | GNR20D820KA | JVR20N820KPB7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | 38 | GNR20D820K | JVR20N820K | - | 20K50 | C20DK820 | - | - | - |
| 60 | 85 | 5 | 3 | GNR05D101K | JVR5N101K | V100ZA05 | 05K60 | C05DK101 | -592-56006 | 07M00600K | 05M10101K |
|  |  | 7 | 6,5 | GNR07D101K | JVR7N101K | V100ZA3 | 07K60 | C07DK101 | -593-56006 | 09M00600K | 07M10101K |
|  |  | 10 | 15 | GNR10D101K | JVR10N101K | V100ZA4 | 10K60 | C10DK101 | -594-56006 | 13M00600K | 10M10101K |
|  |  | 14 | 28 | GNR14D101K | JVR14N101K | V100ZA15 | 14K60 | C14DK101 | -595-56006 | 17M00600K | 14M10101K |
|  |  | 20 | 45 | GNR20D101KA | JVR20N101KPB7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | 45 | GNR20D101K | JVR20N101K | - | 20K60 | C20DK101 | - | - | - |
| 75 | 100 | 5 | 4 | GNR05D121K | JVR5N121K | V120ZA05 | 05K75 | C05DK121 | -592-57506 | 07M00750K | 05M10121K |
|  |  | 7 | 7,8 | GNR07D121K | JVR7N121K | V120ZA1 | 07K75 | C07DK121 | -593-57506 | 09M00750K | 07M10121K |
|  |  | 10 | 18 | GNR10D121K | JVR10N121K | V120ZA4 | 10K75 | C10DK121 | -594-57506 | 13M00750K | 10M10121K |
|  |  | 14 | 32 | GNR14D121K | JVR14N121K | V120ZA6 | 14K75 | C14DK121 | -595-57506 | 17M00750K | 14M10121K |
|  |  | 20 | 55 | GNR20D121KA | JVR20N121KPB7 | V120ZA20 | - | - | - | 24M00750K | 20M10121K |
|  |  | 20 | 55 | GNR20D121K | JVR20N121K | - | 20K75 | C20DK121 | - | - | - |
| 95 | 125 | 5 | 4,8 | GNR05D151K | JVR5N151K | V150ZA05 | 05K95 | C05DK151 | -592-59506 | 07M00950K | 05M10151K |
|  |  | 7 | 9,7 | GNR07D151K | JVR7N151K | V150ZA1 | 07K95 | C07DK151 | -593-59506 | 09M00950K | 07M10151K |
|  |  | 10 | 22 | GNR10D151K | JVR10N151K | V150ZA4 | 10K95 | C10DK151 | -594-59506 | 13M00950K | 10M10151K |
|  |  | 14 | 40 | GNR14D151K | JVR14N151K | V150ZA8 | 14K95 | C14DK151 | -595-59506 | 17M00950K | 14M10151K |
|  |  | 20 | 70 | GNR20D151KA | JVR20N151KPB7 | V150ZA20 | - | - | - | 24M00950K | 20M10151K |
|  |  | 20 | 70 | GNR20D151K | JVR20N151K | - | 20K95 | C20DK151 | - | - | - |
| 115 | 150 | 5 | 6 | GNR05D181K | JVR5N181K | V180ZA05 | 05K115 | - | - | 07M01150K | 05M10181K |
|  |  | 7 | 11 | GNR07D181K | JVR7N181K | V180ZA1 | 07K115 | - | - | 09M01150K | 07M10181K |
|  |  | 10 | 27 | GNR10D181K | JVR10N181K | V180ZA5 | 10K115 | - | - | 13M01150K | 10M10181K |
|  |  | 14 | 50 | GNR14D181K | JVR14N181K | V180ZA10 | 14K115 | - | - | 17M01150K | 14M10181K |
|  |  | 20 | 85 | GNR20D181KA | JVR20N181KPB7 | V180ZA20 | - | - | - | 24M01150K | 20M10181K |
|  |  | 20 | 85 | GNR20D181K | JVR20N181K | - | 20K115 | C20DK181 | - | - | - |
| 130 | 170 | 5 | 6,5 | GNR05D201K | JVR5N201K | V205ZA05 | 05K130 | C05DK201 | -592-51316 | 07M00131K | 05M12050K |
|  |  | 7 | 13 | GNR07D201K | JVR7N201K | V130LA2 | 07K130 | C07DK201 | -593-51316 | 09M00131K | 07M12050K |
|  |  | 10 | 30 | GNR10D201K | JVR10N201K | V130LA5 | 10K130 | C10DK201 | -594-51316 | 13M00131K | 10M12050K |
|  |  | 14 | 57 | GNR14D201K | JVR14N201K | V130LA10A | 14K130 | C14DK201 | -595-51316 | 17M00131K | 14M12050K |
|  |  | 20 | 95 | GNR20D201KA | JVR20N201KPB7 | V130LA20A | 20S130BR7 | - | - | 24M00131K | 20M12050K |
|  |  | 20 | 95 | GNR20D201K | JVR20N201K | - | 20K130 | C20DK201 | - | - | - |
| 140 | 180 | 5 | 7 | GNR05D221K | JVR5N221K | V220ZA05 | 05K140 | C05DK221 | -592-51416 | 07M00141K | 05M10221K |
|  |  | 7 | 14 | GNR07D221K | JVR7N221K | V140LA2 | 07K140 | C07DK221 | -593-51416 | 09M00141K | 07M10221K |
|  |  | 10 | 32 | GNR10D221K | JVR10N221K | V140LA5 | 10K140 | C10DK221 | -594-51416 | 13M00141K | 10M10221K |
|  |  | 14 | 60 | GNR14D221K | JVR14N221K | V140LA10A | 14K140 | C14DK221 | -595-51416 | 17M00141K | 14M10221K |
|  |  | 20 | 100 | GNR20D221KA | JVR20N221KPB7 | V140LA20A | - | - | - | 24M00141K | 20M10221K |
|  |  | 20 | 100 | GNR20D221K | JVR20N221K | - | 20K140 | C20DK221 | - | - | - |
| 150 | 200 | 5 | 8 | GNR05D241K | JVR5N241K | V240ZA05 | 05K150 | C05DK241 | -592-51516 | 07M00151K | 05M10241K |
|  |  | 7 | 15 | GNR07D241K | JVR7N241K | V150LA2 | 07K150 | C07DK241 | -593-51516 | 09M00151K | 07M10241K |
|  |  | 10 | 35 | GNR10D241K | JVR10N241K | V150LA5 | 10K150 | C10DK241 | -594-51516 | 13M00151K | 10M10241K |
|  |  | 14 | 63 | GNR14D241K | JVR14N241K | V150LA10A | 14K150 | C14DK241 | -595-51516 | 17M00151K | 14M10241K |
|  |  | 20 | 108 | GNR20D241KA | JVR20N241KPB7 | V150LA20A | 20S150BR7 | - | - | 24M00151K | 20M10241K |
|  |  | 20 | 108 | GNR20D241K | JVR20N241K | - | 20K150 | C20DK241 | - | - | - |
| 175 | 225 | 5 | 8,5 | GNR05D271K | JVR5N271K | V270ZA05 | 05K175 | - | - | 07M01750K | 05M10271K |
|  |  | 7 | 18 | GNR07D271K | JVR7N271K | V175LA2 | 07K175 | C07DK271 | -593-51716 | 09M01750K | 07M10271K |
|  |  | 10 | 40 | GNR10D271K | JVR10N271K | V175LA5 | 10K175 | C10DK271 | -594-51716 | 13M01750K | 10M10271K |
|  |  | 14 | 70 | GNR14D271K | JVR14N271K | V175LA10A | 14K175 | C14DK271 | -595-51716 | 17M01750K | 14M10271K |
|  |  | 20 | 127 | GNR20D271KA | JVR20N271KPB7 | V175LA20A | - | - | - | 24M01750K | 20M10271K |
|  |  | 20 | 127 | GNR20D271K | JVR20N271K | - | 20K175 | C20DK271 | - | - | - |
| 190 | 250 | 5 | 9 | GNR05D301K | JVR5N301K | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | 21 | GNR07D301K | JVR7N301K | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 10 | 45 | GNR10D301K | JVR10N301K | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 14 | 80 | GNR14D301K | JVR14N301K | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | 135 | GNR20D301KA | JVR20N301KPB7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | 135 | GNR20D301K | JVR20N301K | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 275 | 5 | 9,5 | GNR05D331K | JVR5N331K | - | - | - | - | 07M00211K | 05M10331K |
|  |  | 7 | 23 | GNR07D331K | JVR7N331K | - | - | C07DK331 | - | 09M00211K | 07M10331K |
|  |  | 10 | 43 | GNR10D331K | JVR10N331K | - | - | - | - | 13M00211K | 10M10331K |
|  |  | 14 | 87 | GNR14D331K | JVR14N331K | - | - | - | - | 17M00211K | 14M10331K |
|  |  | 20 | 150 | GNR20D331KA | JVR20N331KPB7 | - | - | - | - | 24M00211K | 20M10331K |
|  |  | 20 | 150 | GNR20D331K | JVR20N331K | - | - | - | - | - | - |
| 230 | 300 | 5 | 10 | GNR05D361K | JVR5N361K | V360ZA05 | 05K230 | C05DK361 | -592-52316 | 07M00231K | 05M10361K |
|  |  | 7 | 25 | GNR07D361K | JVR7N361K | V230LA4 | 07K230 | C07DK361 | -593-52316 | 09M00231K | 07M10361K |
|  |  | 10 | 47 | GNR10D361K | JVR10N361K | V230LA10 | 10K230 | C10DK361 | -594-52316 | 13M00231K | 10M10361K |
|  |  | 14 | 93 | GNR14D361K | JVR14N361K | V230LA20A | 14K230 | C14DK361 | -595-52316 | 17M00231K | 14M10361K |
|  |  | 20 | 163 | GNR20D361KA | JVR20N361KPB7 | V230LA40 | - | - | - | 24M00231K | 20M10361K |
|  |  | 20 | 163 | GNR20D361K | JVR20N361K | - | 20K230 | C20DK361 | - | - | - |
| 250 | 320 | 5 | 12 | GNR05D391K | JVR5N391K | V390ZA05 | 05K250 | C05DK391 | -592-52516 | 07M00251K | 05M10391K |
|  |  | 7 | 25 | GNR07D391K | JVR7N391K | V250LA4 | 07K250 | C07DK391 | -593-52516 | 09M00251K | 07M10391K |
|  |  | 10 | 60 | GNR10D391K | JVR10N391K | V250LA10 | 10K250 | C10DK391 | -594-52516 | 13M00251K | 10M10391K |
|  |  | 14 | 100 | GNR14D391K | JVR14N391K | V250LA20A | 14K250 | C14DK391 | -595-52516 | 17M00251K | 14M10391K |
|  |  | 20 | 180 | GNR20D391KA | JVR20N391KPB7 | V250LA40A | 20S250BR7 | - | - | 24M00251K | 20M10391K |
|  |  | 20 | 180 | GNR20D391K | JVR20N391K | - | 20K250 | C20DK391 | - | - | - |
| 275 | 350 | 5 | 13 | GNR05D431K | JVR5N431K | V430ZA05 | 05K275 | C05DK431 | -592-52716 | 07M02750K | 05M10431K |
|  |  | 7 | 28 | GNR07D431K | JVR7N431K | V275LA4 | 07K275 | C07DK431 | -593-52716 | 09M02750K | 07M10431K |
|  |  | 10 | 65 | GNR10D431K | JVR10N431K | V275LA10 | 10K275 | C10DK431 | -594-52716 | 13M02750K | 10M10431K |
|  |  | 14 | 115 | GNR14D431K | JVR14N431K | V275LA20A | 14K275 | C14DK431 | -595-52716 | 17M02750K | 14M10431K |
|  |  | 20 | 190 | GNR20D431KA | JVR20N431KPB7 | V275LA40A | 20S275BR7 | - | - | 24M02750K | 20M10431K |
|  |  | 20 | 190 | GNR20D431K | JVR20N431K | - | 20K275 | C20DK431 | - | - | - |
| 300 | 385 | 5 | 15 | GNR05D471K | JVR5N471K | V470ZA05 | 05K300 | C05DK471 | -592-53016 | 07M00301K | 05M10471K |
|  |  | 7 | 30 | GNR07D471K | JVR7N471K | V300LA4 | 07K300 | C07DK471 | -593-53016 | 09M00301K | 07M10471K |
|  |  | 10 | 70 | GNR10D471K | JVR10N471K | V300LA10 | 10K300 | C10DK471 | -594-53016 | 13M00301K | 10M10471K |
|  |  | 14 | 125 | GNR14D471K | JVR14N471K | V300LA20A | 14K300 | C14DK471 | -595-53016 | 17M00301K | 14M10471K |
|  |  | 20 | 220 | GNR20D471KA | JVR20N471KPB7 | V300LA40A | - | - | - | 24M00301K | 20M10471K |
|  |  | 20 | 220 | GNR20D471K | JVR20N471K | - | 20K300 | C20DK471 | - | - | - |
| 320 | 418 | 10 | 67 | GNR10D511K | JVR10N511K | V320LA10 | 10K320 | - | -594-53216 | 13M00321K | 10M10511K |
|  |  | 14 | 122 | GNR14D511K | JVR14N511K | V320LA20A | 14K320 | C14DK511 | -595-53216 | 17M00321K | 14M10511K |
|  |  | 20 | 210 | GNR20D511KA | JVR20N511KPB7 | V320LA40A | - | - | - | 24M00321K | 20M10511K |
|  |  | 20 | 210 | GNR20D511K | JVR20N511K | - | 20K320 | C20DK511 | - | - | - |
| 350 | 460 | 10 | 68 | GNR10D561K | JVR10N561K | - | - | - | - | 13M00351K | 10M10561K |
|  |  | 14 | 123 | GNR14D561K | JVR14N561K | - | - | - | - | 17M00351K | 14M10561K |
|  |  | 20 | 214 | GNR20D561KA | JVR20N561KPB7 | - | - | - | - | 24M00351K | 20M10561K |
|  |  | 20 | 214 | GNR20D561K | JVR20N561K | - | - | - | - | - | - |
| 385 | 505 | 10 | 70 | GNR10D621K | JVR10N621K | V385LA10 | 10K385 | C10DK621 | -594-53816 | 13M03850K | 10M10621K |
|  |  | 14 | 125 | GNR14D621K | JVR14N621K | V385LA20A | 14K385 | C14DK621 | -595-53816 | 17M03850K | 14M10621K |
|  |  | 20 | 220 | GNR20D621KA | JVR20N621KPB7 | V385LA40A | - | - | - | 24M03850K | 20M10621K |
|  |  | 20 | 220 | GNR20D621K | JVR20N621K | - | 20K385 | C20DK621 | - | - | - |
| 420 | 560 | 10 | 72 | GNR10D681K | JVR10N681K | V420LA10 | 10K420 | C10DK681 | -594-54216 | 13M00421K | 10M10681K |
|  |  | 14 | 130 | GNR14D681K | JVR14N681K | V420LA20A | 14K420 | C14DK681 | -595-54216 | 17M00421K | 14M10681K |
|  |  | 20 | 230 | GNR20D681KA | JVR20N681KPB7 | V420LA40A | - | - | - | 24M00421K | 20M10681K |
|  |  | 20 | 230 | GNR20D681K | JVR20N681K | - | 20K420 | C20DK681 | - | - | - |
| 460 | 615 | 10 | 75 | GNR10D751K | JVR10N751K | - | 10K460 | C10DK751 | -594-54616 | 13M00461K | 10M10751K |
|  |  | 14 | 143 | GNR14D751K | JVR14N751K | - | 14K460 | C14DK751 | -595-54616 | 17M00461K | 14M10751K |
|  |  | 20 | 255 | GNR20D751KA | JVR20N751KPB7 | - | - | - | - | 24M00461K | 20M10751K |
|  |  | 20 | 255 | GNR20D751K | JVR20N751K | - | 20K460 | C20DK751 | - | - | - |
| 485 | 640 | 10 | 80 | GNR10D781K | JVR10N781K | V480LA10 | - | C10DK781 | - | - | - |
|  |  | 14 | 148 | GNR14D781K | JVR14N781K | V480LA40A | - | C14DK781 | - | - | - |
|  |  | 20 | 265 | GNR20D781KA | JVR20N781KPB7 | V480LA80A | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | 265 | GNR20D781K | JVR20N781K | - | - | C20DK781 | - | - | - |
| 510 | 670 | 10 | 85 | GNR10D821K | JVR10N821K | V510LA10 | 10K510 | C10DK821 | -594-55116 | 13M00511K | 10M10821K |
|  |  | 14 | 157 | GNR14D821K | JVR14N821K | V510LA40A | 14K510 | C14DK821 | -595-55116 | 17M00511K | 14M10821K |
|  |  | 20 | 282 | GNR20D821KA | JVR20N821KPB7 | V510LA80A | - | - | - | 24M00511K | 20M10821K |
|  |  | 20 | 282 | GNR20D821K | JVR20N821K | - | 20K510 | C20DK821 | - | - | - |
| 550 | 745 | 10 | 93 | GNR10D911K | JVR10N911K | V575LA10 | 10K550 | C10DK911 | -594-55516 | 13M05750K | 10M10911K |
|  |  | 14 | 175 | GNR14D911K | JVR14N911K | V575LA40A | 14K550 | C14DK911 | -595-55516 | 17M05750K | 14M10911K |
|  |  | 20 | 310 | GNR20D911KA | JVR20N911KPB7 | V575LA80A | - | - | - | 24M05750K | 20M10911K |
|  |  | 20 | 310 | GNR20D911K | JVR20N911K | - | 20K550 | C20DK911 | - | - | - |
| 680 | 895 | 10 | 115 | GNR10D112K | JVR10N112K | V660LA10 | 10K680 | C10DK112 | - | - | - |
|  |  | 14 | 213 | GNR14D112K | JVR14N112K | V660LA50A | 14K680 | C14DK112 | - | - | - |
|  |  | 20 | 383 | GNR20D112KA | JVR20N112KPB7 | V660LA100A | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | 383 | GNR20D112K | JVR20N112K | - | 20K680 | C20DK112 | - | - |  |