Стабилитрон Д816 (Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д)

Стабилитрон Д816 (Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д) - диффузионно-сплавной, кремниевый, большой и средней мощности. Основное назначение - стабилизация напряжений в диапазоне от 22 В до 47 В. Ток стабилизации имеет диапазон от 10 мА до 230 мА. Имеет жёсткие выводы и металлостеклянный корпус. На корпусе стабилитрона наносится его тип и цоколёвка. В рабочем режиме корпус стабилитрона является катодом (отрицательным выводом). С комплектующими деталями стабилитрон весит 6 г.

Электрические параметры Д816 (Д816А, Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д)Напряжение стабилитрона Д816:

при Iст = 150 мА:

Д816А	19,6...22...24,2 В

Д816Б	24,2...27...29,5 В

Д816В	29,5...33...36 В

Д816Г	35...39...43 В

Д816Д	42,5...47...51,5 В

Временна´я нестабильность напряжения стабилизации, не более:

при Iст = 150 мА	5 %

Постоянное напряжение (прямое) при Iпр = 0,5 А, не более	1,5 В

Постоянное напряжение (обратное) при Iобр = 50 мкА, не более

Д816А	15 В

Д816Б	19 В

Д816В	23 В

Д816Г	27 В

Д815Д	33 В

Дифференциальное сопротивление, не более:

при Iст = 150 мА и Т = +25°C:

Д816А	7 Ом

Д816Б	8 Ом

Д816В	10 Ом

Д816Г	12 Ом

Д816Д	15 Ом

при Iст = 10 мА и Т = +25°C:

Д816А	120 Ом

Д816Б, Д816В, Д816Г, Д816Д	150 Ом

при Iст = 10 мА и Т = -60 и +120°C:

Д816А	150 Ом

Д816Б	180 Ом

Д816В	200 Ом

Д816Г	250 Ом

Д816Д	300 Ом

Предельные характеристики стабилитрона Д816Минимальный ток стабилизации: 	10 мА

Максимальный ток стабилизации:

При Т ≤ +75°C:

Д816А	230 мА

Д816Б	180 мА

Д816В	150 мА

Д816Г	130 мА

Д816Д	110 мА

При Тк = +130°C:

Д816А	90 мА

Д816Б	75 мА

Д816В	60 мА

Д816Г	55 мА

Д816Д	45 мА

Прямой ток (постоянный)	1 А

Перегрузка по току стабилизации в течение 1 с:

При Т ≤ +75°C:

Д816А	460 мА

Д816Б	360 мА

Д816В	300 мА

Д816Г	260 мА

Д816Д	220 мА

При Тк = +130°C:

Д816А	180 мА

Д816Б	150 мА

Д816В	120 мА

Д816Г	110 мА

Д816Д	90 мА

Рассеиваемая мощность:

при Т ≤ +75°C:	5 Вт

при Тк = +130°C:	2 Вт

Температура корпуса	130 °C

Рабочая температура (окружающей среды)	-60 ... +120 °C