Разъёмы низковольтного питания. Широко применяются для соединения выносного блока питания и устройства. Существуют как штыри (DJK-10x и DJK-11x), так и гнёзда (остальные).

Индекс в конце означает форм-фактор для штырей:

A - Диаметр внутренний 2.1 мм, внешний - 5.5 мм

B - Диаметр внутренний 2.5 мм, внешний - 5.5 мм

D - Диаметр внутренний 1.3 мм, внешний - 3.5 мм

Для гнёзд - форм-фактор ответного штыря.

Разъёмы в виде штырей состоят из двух частей: пластикового корпуса и собственно цилиндрического контакта с двумя ламелями для пайки шнура. Корпус DJK 10x - термостойкая пластмасса, DJK 11x резинообразный пластик с мягким "хвостиком" (короче, амортизатор).

Штыри на кабель угловые - DJK-11DR, например.

| Код продукта | d1, мм | d2, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| DJK-10A | 2.1 | 5.5 | 9 |
| DJK-10AL | 2.1 | 5.5 | 14 |
| DJK-10B | 2.5 | 5.5 | 9 |
| DJK-10BL | 2.5 | 5.5 | 14 |
| DJK-10C | 1.1 | 3.0 | 9 |
| DJK-10D | 1.35 | 3.45 | 9 |
| DJK-10E | 0.7 | 2.35 | 9 |
| DJK-10F | 1.0 | 3.8 | 9 |
| DJK-10G | 1.5 | 5.5 | 9 |
| DJK-10H | 1.75 | 4.0 | 9 |
| DJK-10I | 2.8 | 5.5 | 9 |
| DJK-10J | 3.1 | 6.3 | 9 |