Технические характеристики приборов двигатель-генераторы ДТГ-4-3Т2:

Двигатель:

Напряжение возбуждение - 27В;

Номинальная частота вращения - 3000об/мин;

Номинальная полезная мощность прибора двигатель-генератор ДТГ-4-3Т2 - 4Вт;

Номинальный пусковой момент - 135∙10-4Н∙м;

Номинальный ток - 0,5А;

Напряжение трогания прибора двигатель-генератор ДТГ-4-3Т2 - 3В;

Начальный пусковой момент - 750∙10-4Н∙м;

Начальный пусковой ток - 1,5А;

Тахогенератор:

Крутизна выходного напряжения - 6мВ/об/мин;

Нелинейность прибора двигатель-генератор ДТГ-4-3Т2 - 1%;

Асимметрия выходного напряжения - 1%;

Коэффициент пульсации напряжения тахогенератора - 10%;

Температурный коэффициент выходного напряжения - 0,03%/ºС;

Сопротивление нагрузки - 6 кОм;

Ударные нагрузки - 160м/с2;

Температура окружающей среды - от -50°С до +50ºС;

Относительная влажность воздуха при температуре 35°С - 100%;

Гарантийная наработка прибора двигатель-генератор ДТГ-4-3Т2 - 1000 часов;

Габариты прибора:

- диаметр - 40мм;

- длина - 115мм;

Масса прибора двигатель-генератор ДТГ-4-3Т2 - 0,45кг;